




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
1. La Planificación Agregada de la Producción se refiere a un horizonte temporal de:
a. Un mes
b. Un trimestre
c. Un semestre
d. Un año
2. El MRP (Materials Requirements Planning) es:
a. Una lista de materiales necesaria para cada producto
b. Un programa de Software
c. Una planificación de necesidades de capacidad
d. Un proceso destinado a determinar las necesidades de acopio de materiales y la subcontratación precisos para cumplir con el Programa Marco de Producción
3. ¿Cuál de las siguientes planificaciones se realiza a largo plazo?
a. Las necesidades de personal
b. El tamaño de la instalación y la adquisición de equipos
c. El MRP
d. La secuencia de los trabajos
4. El ciclo corto de la actividad productiva se refiere al conjunto de operaciones que conforman el proceso de producción de bienes y servicios.
a. Verdadero
b. Falso
5. La distribución  indirecta se realiza a través de intermediarios y conlleva unos costes fijos por lo que resulta más cara que la distribución directa.
a. Verdadero
b. Falso


6. Una empresa necesita anualmente 337.500 kg de materia prima para la producción. Teniendo en cuenta que el precio de compra es de 6,75 €/kg, el coste de realizar un pedido es de 900 € y el tipo de interés de mercado es de un 10%, el pedido óptimo es:
a. 5.000 kg
b. 10.000 kg
c. 20.000 kg
d. 30.000 kg
7. Los supuestos de partida de la evolución de un inventario según el modelo de Harris son el conocimiento perfecto de las ventas diarias y el tiempo que tarde el proveedor en servir el pedido.
a. Verdadero
b. Falso
8. El stock de seguridad:
a. Es el previsto para demandas inesperadas de clientes o retrasos en las entregas de los proveedores. Funciona como un colchón complementario al stock de ciclo
b. Es el que sirve para atender la demanda normal de los clientes
c. Es el que está circulando por las distintas etapas del proceso productivo y de comercialización.
d. Es el destinado a hacer frente a aquellas ventas esperadas que se producen en una determinada estación o temporada
9. ¿Cuáles y cuántos son los intermediarios que como mínimo componen un canal largo?
a. Fabricante, Detallista, Consumidor y Estado
b. Fabricante, Detallista y Consumidor
c. Fabricante, Mayorista, Detallista y Consumidor
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
10. El coste de la distribución directa está formado por la suma de los costes fijos en que es necesario incurrir para que la empresa desempeñe las actividades de distribución y del coste variable total.
a. Verdadero
b. Falso





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD00001111001001111010001



