




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. En relación a los ligamentos de tafetán o tela…
a. Se forma con hilos perpendiculares que pasan alternativamente por encima y por debajo de cada uno de ellos (1:1)
b. No tiene derecho ni revés
c. Tienden a arrugarse más, se deshilachan menos y son más absorbentes que otros ligamentos
d. Todas las opciones son correctas
2. El tejido donde cada hilo de urdimbre hace una basta sobre cuatro hilos de trama (4:1)  y se entrelaza con el quinto de la trama es un ligamento tipo….
a. Tafetán o tela
b. Sarga 
c. Satén o raso
d. Fibra 
3. Los encajes manuales presentan más irregularidades debidas al trabajo manual que los encajes elaborados mecánicamente.
a. Verdadero
b. Falso
4. En relación al fieltro marca la opción FALSA:
a. Se trata de una tela no tejida formada por el enmarañamiento de las fibras
b. Los fieltros son telas realizadas por fibras diferentes a la lana
c. No tienen grano o hilo de la tela
d. Son más bien rígidos y poco flexibles. No se deshilachan
5. La clorofibra se usa en tejidos…
a. Transpirables e impermeables al agua
b. Absorbente de la humedad
c. Protectores de las radiaciones electromagnéticas
d. Tejidos ignífugos


6. Las fibras que evitan el desarrollo o generación de electricidad estática que producen riesgos, como la posible formación de chispas en la proximidad de materiales explosivos inflamables son…
a. Fibras electroconductoras
b. Fibras solares
c. Fibras bioactivas
d. Fibras de alto módulo
7. Las fibras que se usan para cuerdas, sogas, cables,…porque poseen gran capacidad de resistir una fuerza de tracción por unidad de superficie y no se elongan son…
a. Fibras de alto módulo
b. Fibras bioactivas
c. Fibras solares
d. Fibras electroconductoras
8. ¿Qué significa[image: image1.png]


?
a. Planchar a temperatura media: 150°C máx
b. Planchar a temperatura alta: 200°C máx
c. Planchar a 150°C mínimo
d. Ninguna respuesta es correcta
9. ¿Qué significa [image: image2.png]


 ?
a. Lavar en seco
b. No usar secadora
c. Prohibición de usar lejía
d. No lavar
10. ¿Qué significa  [image: image3.png]


?
a. Permitido el uso de secadora
b. Secar en tendedero
c. Lavar en lavadora
d. Secar dentro de bolsa





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD00001110110001000111001



