[image: image1.emf] 



[image: image2.jpg]fem&"ﬁ 1999 . 2009

‘generamos conocimiento





[image: image3.png]Fundacién Tripartita
Ak L romwAcioN £ ot uto




1) Según la posición del ladrillo en tabla existen tres posibilidades de colocación … ¿cuál de las siguientes NO lo es?

a) A panderete

b) A sardinel

c) A tizón

d) A cuerda

2) En los muros de cerramiento… hay que tener en cuenta una serie de principios … ¿cuál de los siguientes no lo es?

a) Evitar al máximo el contacto entre las dos hojas

b) Evacuar al exterior el agua 

c) Facilitar filtraciones del exterior

d) Conseguir la estabilidad de las dos hojas

3) Los ladrillos se humedecerán por aspersión o por inmersión

a) Verdadero 

b) Falso 

4) La definición de: revestimiento realizado con mortero de cal o de yeso y en el que se emplea arena de mármol tamizada en tamiz de seda. Corresponde a:

a) Monocapa

b) Estuco

c) Revoco

5) ¿Con qué tipos de materiales se deben construir las juntas de dilatación en las azoteas?

a) Calizos

b) Granito

c) Bituminosos
6) En cuanto al comportamiento ante el fuego, los tabiques de cartón – yeso con entramado de madera  tienen una resistencia al fuego de F-60:

a) Verdadero

b) Falso 
7) ¿Cuál es el tipo de cemento más resistente a los ataques de agua de mar y a los sulfatos disueltos?

a) Cemento Portland con escorias

b) Cementos aluminosos

c) Cementos de alto horno

d) Cementos puzolánicos

8) En los andamios tubulares, fijos perimetrales y de trabajo prefabricados. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo en caídas a distinto nivel?

a) La ausencia de barandillas de seguridad

b) Andamio mal apoyado o mal anclado

c) las respuestas a y b son correctas

9) En cuanto a las plataformas elevadoras:  un vuelco del equipo puede originarse por no utilizar estabilizadores , o hacerlo de forma incorrecta… esto es:
a) Falso

b) Verdadero

10) Una de las normas básicas de seguridad en el manejo de grúas torre, fija o sobre carriles es la sustitución de inmediato de los cables de sustentación de cargas que presenten un 30% de hilos rotos, dando cuenta  a la Dirección Facultativa o a la Jefatura de obra…esto es:
a) Falso

b) Verdadero 

	
	Preguntas:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas:

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD00001110110001000111001








Firma del alumno:














Resultado:





EXAMEN  1





Nombre:	 		  Apellidos:                                         


DNI:          


Acción:	 5358	Curso: 002


Denominación curso: TPC ALBAÑILERIA SECTOR CONSTRUCCIÓN
















