




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. ¿Cómo se puede obtener la Relación de transformación de una bobina?
a. Nº espinas secundario / Nº espinas primario
b. Voltaje secundario / Voltaje primario
c. Ninguna de las dos opciones es cierta
d. Tanto la opción a) como la b) nos permiten calcular la Relación de transformación
2. ¿Qué material se utiliza para recubrir los contactos del ruptor?
a. Platino
b. Plata
c. Oro
d. Tungsteno
3. El margen de temperatura en el que se produce la  autolimpieza durante el trabajo de una bujía
a. 300º – 400º
b. 400º – 500º
c. 500º – 600º
d. 600º – 700º
4. El calado del distribuidor consiste en montar en su alojamiento del motor, de tal forma que su posición esté sincronizada con la del cigüeñal y el árbol de levas
a. Verdadero
b. Falso
5. La longevidad de los contactos del sistema transistorizado es menor, pero por el contrario, la mayor tensión de la f.e.m. proporciona una chispa de mayor intensidad, y por lo tanto, un mejor funcionamiento del motor
a. Verdadero
b. Falso



6. El sensor de detonación está compuesto por un captador que informa de la presencia de la detonación. Este captador es:
a. Capacitivo
b. Inductivo
c. Mecánico
d. Piezoeléctrico
7. En un osciloscopio, la imagen representada se referencia a partir de sus ejes de coordenadas, siendo el eje horizontal X el tiempo y el eje vertical Y una determinada magnitud
a. Verdadero
b. Falso
8. La dosificación estequiométrica consiste en la relación ideal entre gasolina y aire, siendo esta de 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina
a. Verdadero
b. Falso
9. ¿Qué circuito de los que forman un carburador está constituido por una mariposa asimétrica accionada manualmente desde el tablero de mandos?
a. Circuito ralentí
b. Circuito de aceleración
c. Circuito de arranque en frío
d. Circuito principal
10. La verificación de las caídas de tensión se suele pasar por alto y en muchos casos es el origen de problemas
a. Verdadero
b. Falso
	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	


MD00001111001001111010001


