




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. El punto de autoinflamación es la temperatura a partir de la cual el combustible arde espontáneamente, sin necesidad de aportación de llama y se localiza entre 150º y 170º
a. Verdadero
b. Falso
2. ¿Qué tipo de bomba inyectora rotativa está formada por varios émbolos dispuestos radialmente, cuyo desplazamiento es perpendicular al eje de giro de la bomba
a. Bomba de émbolo axial
b. Bomba de émbolos radiales
c. Bomba de émbolos perpendiculares 
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
3. El circuito de baja presión se encarga de transportar el combustible contenido en el depósito hasta la bomba inyectora
a. Verdadero
b. Falso
4. ¿Cuál de las siguientes son funciones de los calefactores de combustible?
a. Estabilizar la densidad del combustible
b. Impedir, en tiempo de frío, la solidificación de las parafinas que forman parte de la composición del gasóleo
c. Las opciones a) y b) son correctas
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
5. El dispositivo de regulación de velocidad es un mecanismo que se encarga de que no haya una excesiva distorsión entre el régimen de giro del motor y la cantidad de combustible aportado
a. Verdadero
b. Falso



6. ¿A cuál de las siguientes fases se le conoce como carrera remanente?
a. Fase de alimentación
b. Fase de rebose de alimentación
c. Fase de inyección
d. Rebose de inyección
7. En las bombas rotativas con dosificación mediante electroválvula se aprovecha que el motor dispone de una centralita de gestión, para usar esta en la activación de la electroválvula
a. Verdadero
b. Falso
8. ¿Cuál de los siguientes son fases del ciclo de inyección de los sistemas de alimentación diesel por conducto común?
a. Preinyección
b. Inyección principal
c. Postinyección
d. Todas las opciones anteriores son correctas
9. ¿Dónde se integra el conjunto piezoeléctrico en los inyectores piezoeléctricos?
a. En el conjunto acoplador
b. En la válvula de control
c. En el inyector
d. En el conjunto actuador
10. El valor de presión en el circuito de baja presión debe estar entre
a. 1,25 – 3 bares
b. 2 – 4,25 bares
c. 3,5 – 6 bares
d. 6,25 – 9 bares
	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	


MD001101110111100111100001


