




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la “hoja de respuestas”  que se encuentra al final.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.

1. Se entiende por off-shore…
a. Energía eólica terrestre de la que España es la tercera potencia mundial
b. Energía eólica marina de la que Dinamarca es pionera en este tipo de producción energética.
c. Parque eólico energético fuera de servicio.
2. Aproximadamente el 2 % de la energía solar incidente en la tierra se transforma en energía eólica equivalente a casi 2 billones de Tep. al año.
a. Falso, la energía solar incidente en la tierra no implica su conversión a energía eólica cinética.
b. Falso, el porcentaje correcto es del 5%.
c. Verdadero aunque en la práctica sólo podría ser utilizada una parte muy pequeña de esa cifra.     
3. La cantidad de energía eólica desarrollada es exclusivamente proporcional a…
a. A la densidad del aire
b. Al área barrida por las palas del rotor de la turbina eólica
c. Al cubo de la velocidad del viento
d. A todas las anteriores opciones
4. El área del rotor es proporcional al cuadrado de su diámetro lo que implica que…
a. Una turbina el doble de grande recibe cuatro veces más energía
b. Una turbina el doble de grande recibe dos veces más energía
c. Una turbina el doble de grande recibe la misma energía, pues no existe proporcionalidad alguna entre el área del rotor y su diámetro
5. Con la misma velocidad de viento, un aerogenerador produce más energía en invierno que en verano.
a. Verdadero, ya que a menor temperatura, mayor densidad
b. Falso, con la misma velocidad de viento, siempre existirá la misma producción de energía con el mismo aerogenerador
6. Se entiende por rugosidad del terreno, a los principales factores que reducen la  velocidad del viento, vegetación y edificios presentes en la superficie terrestre.
a. Verdadero
b. Falso
7. Un elevado par de arranque significa que el sistema arranca con poca velocidad de viento, y viceversa.
a. Verdadero
b. Falso
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a. La fuerza de sustentación (S) es de dirección paralela al viento.
b. La fuerza de arrastre (A), de dirección perpendicular al viento.
c. La fuerza de sustentación (S) y la de arrastre (A), son las resultantes de descomponer la fuerza resultante (R)
9. La cicloturbina es una variante del giromil.
a. Verdadero 

b. Falso 

c. Todas son correctas

HOJA DE RESPUESTAS
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN

Cubra con una X la opción que considere correcta. Recuerde firmar en la casilla correspondiente.
	Pregunta
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	




Firma alumno:











Fecha:








Firma alumno:











Fecha:





Resultado:








