




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la “hoja de respuestas”  que se encuentra al final.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.

1. En un aerogenerador, la inspección de anillos y escobillas, como mantenimiento preventivo la harías en…
a. Sistema de transmisión
b. Sistema de orientación
c. Sistema de generación 

d. Sistema hidráulico
2. La realización de actividades mediante las cuales se restablece el nivel de desempeño de un equipo/sistema, después de que se haya producido un fallo que puede ser o no esperado, es un mantenimiento…
a. Preventivo
b. Correctivo 
c. Predictivo
3. Las acciones de mantenimiento preventivo son todas aquellas “tareas” que se ejecutan en función de una frecuencia de intervención, identificando un medidor calendario o tecnológico que identifique el fallo que se quiere evitar …
a. Verdadero 
b. Falso
4. En un aerogenerador, la inspección de ruidos y vibraciones, como mantenimiento preventivo la harías en…
a. Sistema de transmisión 

b. Sistema de orientación

c. Sistema de generación 

d. Sistema hidráulico
5. En el mantenimiento predictivo de aerogeneradores de qué fuentes provienen las medidas automáticas…
a. Sensores conectados a componentes del aerogenerador
b. Sensores de medida de condiciones meteorológicas 
c. Todas las anteriores son correctas 

6. En el mantenimiento de un sistema híbrido se recomienda reapretar toda la tornillería de la aeroturbina transcurrido un mes desde la instalación y durante toda la vida de la instalación, las operaciones de mantenimiento suelen consistir en…
a. Inspección de mantenimiento cada 6 meses y si es posible en cambios de estación
b. La inspección debe incluir revisión, e inspección de tornillos, cables, palas y sistema de frenado automático
c. A) y B) son correctas 
d. Inspección de mantenimiento cada trimestre y reapretar toda la tornillería de la aeroturbina transcurrido un mes desde la instalación 
7. Cada kilovatio hora de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, evita 1,33 gr de SO2 y 0,60 Kg de CO2…
a. Verdadero 
b. Falso
8. El establecimiento de un parque eólico no será aprobado sin que se hayan realizado estudios medioambientales que midan el impacto del proyecto sobre las diferentes especies de aves…
a. Verdadero 
b. Falso
9. El único impacto que puede producir la energía eólica sobre el terreno consiste en una mínima alteración de los acuíferos …
a. Verdadero

b. Falso 
10. Existen en España parques eólicos en espacios protegidos como ZEPA (Zona de protección de aves) y LIC (Lugar de importancia comunitaria) en la Red Natura 2000.
a. Verdadero 
b. Falso esto supone una contradicción
HOJA DE RESPUESTAS
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN

Cubra con una X la opción que considere correcta. Recuerde firmar en la casilla correspondiente.
	Pregunta
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	




Firma alumno:











Fecha:








Firma alumno:











Fecha:





Resultado:








