




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
1. En una lámpara de señalización el rojo:
a. Indica que los circuitos están en tensión
b. El color rojo no debe usarse
c. Es una alerta
d. Es su estado normal
2. Los fusibles se sitúan al principio de cada instalación…
a. Para proteger un solo elemento eléctrico
b. Para proteger una agrupación de elementos
c. Las opciones a) y b) son correctas
d. Todas las respuestas son falsas
3. Es una característica importante de los aceites aislantes…
a. Tener elevado punto de inflamación y combustión
b. Tener elevado el punto de congelación
c. Tener baja rigidez eléctrica
d. Todas son correctas
4. En un alumbrado eléctrico la cantidad de luz (Q):
a. Mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa
b. Es el producto del flujo luminoso por su radiación
c. Es la intensidad luminosa en una dirección determinada
d. Todas son falsas
5. Para instalar una lámpara sencilla los elementos básicos serían…
a. Lámpara, pulsador, interruptor, fusible y timbre
b. Lámpara, pulsador y fusible
c. Lámpara, interruptor y fusible
d. Lámpara, interruptor y timbre


6. En los factores de servicio de motores eléctricos:
a. S1 es funcionamiento continuo con carga constante
b. S1 es funcionamiento intermitente
c. S1 es funcionamiento continuo con carga intermitente
d. S1 es funcionamiento interrumpido
7. Para proteger un motor contra sobreintensidades en grandes potencias utilizo…
a. Un fusible
b. Un relé térmico
c. Un relé magnetotérmico
d. Todas las respuestas son correctas
8. Un relé térmico se utiliza:
a. Para corrientes alternas
b. Para corrientes continuas
c. Las opciones a) y b) son correctas
d. Todas son falsas
9. En el arranque directo de motores con rotor en jaula de ardilla…
a. Permite el arranque lento y progresivo
b. No permite el arranque lento y progresivo
10. Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico hay que cambiar el orden de conexión de dos de las tres fases del motor.
a. Verdadero
b. Falso





















	

	Preguntas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Respuestas


	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MD00001110110001000111001


